Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 – ul. Uniejowska w Sieradzu – I Etap” 

[image: image1.png]


 

Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 – ul. Uniejowska w Sieradzu – I Etap” 

 


IR.271.8.2025 

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I:
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Karola Miarki w Wilczy
Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Karola Miarki w Wilczy na długości około 160 m (od połączenia z drogą powiatową nr 2930 S, ulicą Karola Miarki wraz z przebudową zjazdu, do zjazdu w okolicy posesji nr 220) – lokalizacja wg załączników poniżej:
[image: image12.png]GMINA
.)é PILCHOWICE




[image: image2.png]



STAN ISTNIEJĄCY: 

1) szerokość jezdni około 3 m, pobocza gruntowe o zróżnicowanej szerokości do 1,0 m. Stan techniczny nawierzchni zły – droga gruntowa ulepszona destruktem bitumicznym, rowy przydrożne brak. W ciągu drogi znajduje się punktowa zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, dojazd pól uprawnych, działek rolnych. Ruch lokalny, mały;
2) kanalizacja deszczowa -  nie występuje;
3) urządzenia obce: sieć elektroenergetyczna napowietrzna, teletechniczna, wodociągowa – do zweryfikowania przez projektanta; 
4) komunikacja zbiorowa – nie występuje;
5) zadrzewienie – miejscowo występuje.
1) ZAŁOŻENIA: 

2) przebudowa drogi w standardzie obejmującym w szczególności: 

- 
ujednolicenie szerokości jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
- 
skorygowanie geometrii połączenia z drogą powiatową (przebudowa) i innych elementów pasa drogowego (w przypadku takiej konieczności),
- 
uporządkowanie zjazdów, wyjazdów i wjazdów do posesji;

3) nawierzchnia jezdni przyjęta tak, aby dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosił co najmniej 115 kN;

4) przebudowa lub remont istniejących przepustów na odcinku drogi objętym zamówieniem (w przypadku takiej konieczności);

5) przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych oraz urządzeń melioracji wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień/ zezwoleń;

6) wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, kanalizacja);

7) wykonanie projektów obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji np. mury oporowe, ogrodzenia posesji, zabezpieczenie skarp nasypów / wykopów, (w przypadku takiej konieczności);

8) zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w przypadku takiej konieczności);

9) dostosowanie projektowanej infrastruktury drogowej do wymagań w zakresie jej dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
CZĘŚĆ I:
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej, ul. Krótkiej w Leboszowicach
Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 629503S ul. Krótkiej w Leboszowicach na długości około 130 m (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2925S, ul. Wiejską/Smolnicką, bez przebudowy skrzyżowania, do zjazdu do posesji nr 6, zakończona ślepo) – lokalizacja wg załączników poniżej:
[image: image3.png]



[image: image4.png]



STAN ISTNIEJĄCY: 

1) szerokość jezdni około 3 m, pobocza gruntowe o zróżnicowanej szerokości do 1,0 m. Stan techniczny nawierzchni zły – droga gruntowa ulepszona kruszywem, rowy przydrożne brak. W ciągu drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Ruch lokalny, mały;
2) kanalizacja deszczowa - nie występuje;
3) urządzenia obce: sieć elektroenergetyczna napowietrzna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna – do zweryfikowania przez projektanta;
4) komunikacja zbiorowa – nie występuje;
5) zadrzewienie – nie występuje.

ZAŁOŻENIA: 

1) przebudowa drogi w standardzie klasy technicznej „D” obejmująca w szczególności: 

-
ujednolicenie szerokości jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

-
skorygowanie geometrii drogi i innych elementów pasa drogowego (w przypadku takiej konieczności),

-
uporządkowanie zjazdów, wyjazdów i wjazdów do posesji;
2) nawierzchnia jezdni przyjęta tak, aby dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosił co najmniej 115 kN;
3) przebudowa lub remont istniejących przepustów na odcinku drogi objętym zamówieniem (w przypadku takiej konieczności);
4) przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych oraz urządzeń melioracji wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień/ zezwoleń;
5) wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, kanalizacja);
6) wykonanie projektów obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji np. mury oporowe, ogrodzenia posesji, zabezpieczenie skarp nasypów / wykopów, (w przypadku takiej konieczności);
7) zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w przypadku takiej konieczności);
8) dostosowanie projektowanej infrastruktury drogowej do wymagań w zakresie jej dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
CZĘŚĆ II:
Zadanie nr 3: Budowa przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2927 S
Zakres opracowania obejmuje budowę trzech, jednostronnych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2927 S, ulice Dworcowa w Nieborowicach i Olchowa w Żernicy (oznaczenie nr 2, 3, 4) oraz przystanku z miejscem postoju autobusu na terenie stanowiącym drogę wewnętrzną (oznaczenie nr 1), zlokalizowaną w rejonie drogi powiatowej nr 2926S, ulicy Głównej w Nieborowicach – lokalizacja wg załącznika poniżej:
[image: image5.emf]
STAN ISTNIEJĄCY:
Ulica Olchowa w Żernicy / Dworcowa w Nieborowicach zlokalizowana jest we wschodniej części miejscowości Żernica i Nieborowice i leży w ciągu drogi powiatowej Nr 2927S. Droga biegnie w obszarze zabudowanym od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2916S ul. Gliwicka (klasa techniczna „Z”) do skrzyżowania z drogą krajową nr 78.
Droga powiatowa Nr 2927S jest drogą klasy „Z” i pełni funkcję drogi zbierająco- rozprowadzającej dla dochodzących do drogi powiatowej dróg gminnych oraz wewnętrznych. Szerokość drogi – zmienna od 4,0 do 5,5 m, przy cmentarzu szerokość wynosi prawie 10,0 m. Droga powiatowa Nr 2927S jest drogą jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem o zmiennej szerokości na terenie sołectwa Żernica. Po drodze odbywa się jedynie ruch lokalny. Na drodze obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 5 ton. Na ulicy Olchowej nie występuje transport komunikacji publicznej. Ulica na całym odcinku nie posiada urządzonych miejsc postojowych oraz ciągów pieszych i rowerowych, z wyjątkiem chodnika dla pieszych. Dojazd do posesji odbywa się poprzez urządzone zjazdy o konstrukcji z płyt betonowych, mało formatowych elementów betonowych, asfaltobetonu lub o nawierzchni gruntowej utwardzonej bądź szutrowej. Długość drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2916S ul. Gliwicka do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 wynosi 3 km.
Miejsce na docelową lokalizację przystanku nr 2, kształtuje się następująco:

[image: image6.png]



Miejsce na docelową lokalizację przystanku nr 3, kształtuje się następująco:

[image: image7.png]



Miejsce na docelową lokalizację przystanku nr 4, kształtuje się następująco:

[image: image8.png]



Miejsce na docelową lokalizację przystanku nr 1 oraz miejsca postoju autobusu na terenie stanowiącym drogę wewnętrzną,nzlokalizowaną w rejonie drogi powiatowej nr 2926S, ulicy Głównej w Nieborowicach, kształtuje się następująco:

[image: image9.png]0 Google Street View





ZAŁOŻENIA: 

1) budowa trzech, jednostronnych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi publicznej (droga powiatowa  nr 2927S) oraz jednego przystanku wraz z miejscem do postoju autobusu, zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 30/2022 z dnia 8 lutego 2022r. Zarządu Górnośląskiego- Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia opracowania pn. „Wytyczne dotyczące infrastruktury publicznego transportu zbiorowego” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1518).
- przystanki wyposażone w peron dla oczekujących pasażerów,

- wyposażenie peronu opcjonalnie w elementy małej architektury (ławka, kosz na śmieci).
2) budowa, przebudowa lub remont  istniejących  przepustów na odcinku drogi objętym zamówieniem (w przypadku takiej konieczności);
3) przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych oraz urządzeń melioracji wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień/ zezwoleń;
4) wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, kanalizacja)(w przypadku takiej konieczności);
5) wykonanie projektów obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji np. mury oporowe, ogrodzenia posesji, zabezpieczenie skarp nasypów / wykopów, wycinka drzew (w przypadku takiej konieczności);
6) dostosowanie projektowanej infrastruktury drogowej do wymagań w zakresie jej dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
7) Dokumentacja winna być uzgodniona i zatwierdzona u zarządcy drogi powiatowej (Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach) oraz operatora (Zarząd Transportu Miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach).
CZĘŚĆ II:
Zadanie nr 4: Budowa przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2929 S

Zakres opracowania obejmuje budowę dwóch przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2929 S, ulica Dolna Wieś w Pilchowicach, w okolicy skrzyżowania z drogą gminną nr 629007S, ulicą Sadową – lokalizacja wg załącznika poniżej:
[image: image10.png]il 4

! il





STAN ISTNIEJĄCY:
Droga powiatowa, ulica Dolna Wieś w Pilchowicach stanowi drogę o nawierzchni bitumicznej, łączącej drogę krajową nr 78 w miejscowości Wilcza z drogą wojewódzką nr 921 w Pilchowicach. Droga posiada jednostronny chodnik na całej swojej długości, ujednolicone zjazdy do posesji.
ZAŁOŻENIA: 

1) budowa dwóch przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi publicznej (droga powiatowa  nr 2929S), zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 30/2022 z dnia 8 lutego 2022r. Zarządu Górnośląskiego- Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia opracowania pn. „Wytyczne dotyczące infrastruktury publicznego transportu zbiorowego” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1518).
- przystanki wyposażone w peron dla oczekujących pasażerów,

- wyposażenie peronu opcjonalnie w elementy małej architektury (ławka, kosz na śmieci).
2) budowa, przebudowa lub remont  istniejących  przepustów na odcinku drogi objętym zamówieniem (w przypadku takiej konieczności);

3) przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych oraz urządzeń melioracji wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień/ zezwoleń;

4) wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, kanalizacja)(w przypadku takiej konieczności);

5) wykonanie projektów obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji np. mury oporowe, ogrodzenia posesji, zabezpieczenie skarp nasypów / wykopów, wycinka drzew (w przypadku takiej konieczności);
6) dostosowanie projektowanej infrastruktury drogowej do wymagań w zakresie jej dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
7) Dokumentacja winna być uzgodniona i zatwierdzona u zarządcy drogi powiatowej (Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach) oraz operatora (Zarząd Transportu Miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach), wobec poniższych warunków:
[image: image11.png]ZARZAD DROG POWIATONYCH.
3 et
ER I
o Gliwice, dnia 04.12.2024r.

ZDPIDZISA2-650157124

Zarzyd Transportu Metropolitalnego
40-053 Katowice ul. Barbary 214

W nawigzaniu do pisma 7 dnia 23.092024r. oraz wizji w terenic Kidra odbyla sig
w driu 07.11.2024r v spravie. nowej lokalizaji preystankow autobusowyeh prey drodze
powiatowej Nr 29295 ul. Dolnej Wsi w Pilchowicach , Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach
opiniuje pozytywnie utworzenic. nowych przystankow wrjonie skrzyzowania 2 ul, Sadov
( posesia e 40) oruz wskazmje, i kasdy prrysianck autobusowy przy omawianej drodze
powiatowej - 2 uvagi na jej charakter oraz natezenic ruchu-  powisica by wyposazony
W peron dla oczekujaeych pasazerow

Przystanki autobusowe winny by zaprojeklowane zgodrie 2 wytycznymi zawartym
W Uchwale nr 3012022 2 dria § lutego 2022r. Zarzadu Gémoslyskicgo- Zaglebiowskicj
Metropalii W sprawic pr7yjecia opracowania pr. . Wytyezne dotyczace  infiustruktury
publicznego transportu Zbiorowego” oraz Rozporadzeniem Ministra Infrasiruktury 7 dnia
24 czerwea 2022 1. W sprawie prrepisow techniczno- budowlanyeh dotyczacyeh drog
publicznych ( Dz. U. 72022 poz. 1518).

W 2wizku z powyzszym w zakresic rozwigzas projektowych nalezy uzyskaé opinig
tut. Zarzgdu Drg. Ponadto naley opracowat projekt zmiany docelowej organizacji ruchu oraz
uzyska niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia w tym zakresic,

Otrzymuja;
1. adresat
2. Urzad Gminy Pilchowice
3. wa

Sporzadzita: Magdalena Klencz — inspekior w dziale zarzadzania drogami





DLA KAŻDEGO Z OPRACOWAŃ NALEŻY WYKONAĆ:
1) aktualną mapę zasadniczą oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla działek bezpośrednio przyległych do inwestycji;

2) koncepcję do uzgodnienia z Zamawiającym;
3) projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu; projekt architektoniczno-budowlany; projekt techniczny; załączniki projektu budowlanego) (uwzględniające połączenie z innymi drogami, odwodnienie, usunięcia kolizji, uspokojenie ruchu) wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi otrzymanie decyzji administracyjnych, zrealizowany zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym, i spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) - 5 egz. (proj. budowlany), 3 egz. (proj. techniczny),
4) projekt wykonawczy zrealizowany zgodnie wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) - 3 egz. (projekt wykonawczy) - w wersji papierowej,
5) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zrealizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454) – w wersji papierowej – 4 egz.,
6) Przedmiar robót uwzględniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) – w wersji papierowej 4 egz.,
7) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) – w wersji papierowej 4 egz.,
8) Projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) – w wersji papierowej 2 egz. (dotyczy wyłącznie zadań nr 3 i 4),
9) Opinia geologiczna - w wersji papierowej 2 egz.,

10) Całość dokumentacji w/w w wersji elektronicznej -  1 sztuka nośnik elektroniczny,

11) Opcjonalnie oświadczenia właścicieli prywatnych posesji na wejście w teren,

12) Opcjonalnie opracowanie planu wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę –  2 egz.,

13) Opcjonalnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – 1 egz.
W ramach opracowania należy dokonać złożenia właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu, kompletnego wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę albo kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania potwierdzenia przyjęcia bez uwag zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:
1) korektę istniejącego układu drogowego w zakresie pozwalającym na: 

· uzyskanie poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniach, 

· poprawę warunków widoczności,

· poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

2) wyniki badań geotechnicznych podłoża i określenia nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni; 

3) konstrukcja nawierzchni zaprojektowana na podstawie wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 

4) budowę i przebudowę zjazdów, wyjazdów i wjazdów w istniejącym pasie drogowym; nawierzchnia na zjazdach – kostka betonowa,

5) odwodnienie drogi – poprzez  kanalizację deszczową, rowy przydrożne lub powierzchniowo 

6) przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z drogą na warunkach określonych przez ich właścicieli wraz z uzgodnieniem projektów przebudowy infrastruktury kolidującej. 

W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego należy wykonać dokumentację związaną z uzyskaniem zgody właścicieli na czasowe korzystanie z nieruchomości. W przypadku braku możliwości uzyskania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości, należy przedstawić dokumenty potwierdzające próbę uzyskania zgody, w tym działania podjęte w celu odnalezienia właściciela działki.

WYMOGI FORMALNO PRAWNE:
Przy realizacji zamówienia obowiązującymi są m. in. następujące akty prawne (bądź ich aktualne wersje): 

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320);
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251);

· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725);

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087); 

· rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454);

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377);
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);
· Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2024 poz. 1320);

· Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2024 poz. 1411).
Gmina Pilchowice posiada obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów objętych przedmiotem zamówienia. https://pilchowice.e-mapa.net/ 

OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Dokumentację należy zaprojektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

SZATA GRAFICZNA I WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH:
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe  i będzie zawierać spis treści, 

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

· szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454).
Ponadto wymaga się aby: 

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

· całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CD-R lub pamięci USB. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna związana z czasowym i stałem zajęciem nieruchomości (według potrzeb):
W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego należy wykonać dokumentację związaną z uzyskaniem zgody właścicieli na czasowe korzystanie z nieruchomości. W przypadku braku możliwości uzyskania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości, należy przedstawić dokumenty potwierdzające próbę uzyskania zgody, w tym działania podjęte w celu odnalezienia właściciela działki.

Operat wodnoprawny (według potrzeb):

Powinien spełniać wymagania określone w Ustawie  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego składać będzie Wykonawca. W przypadku żądania przez organ prowadzący postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzupełnienia informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupełnienie tych informacji jest obowiązkiem Wykonawcy, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu (według potrzeb):

Inwentaryzacją należy objąć drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu ruchu oraz kolidujące z rozwiązaniami projektowymi w oparciu o art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1478). Inwentaryzację należy wykonać pod kątem występowania gatunków chronionych zarówno prawem polskim, europejskim jak i międzynarodowym oraz pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków. Inwentaryzacja z planem wyrębu winna stanowić odrębne opracowanie w wymaganej ilości egzemplarzy. Ostateczną formę opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Projekt budowlany wykonawca sporządzi w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) oraz o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie rozwiązania projektowe związane z przebudową drogi (w tym opracowania branżowe dla wykonania przebudów urządzeń i instalacji kolidujących z zakresem drogowym). Treść, zawartość i forma projektu budowlanego pozwolić ma na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie pozytywnego zgłoszenia robót budowlanych.

W części formalnej należy zamieścić: 

· kopie uprawnień wszystkich projektantów i sprawdzających (opcjonalnie), 

· kopię zaświadczeń z właściwych izb potwierdzających członkostwo, 

· kopie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu objętych zakresem projektu, kopie uzgodnień gestorów sieci, kopie warunków i uzgodnień zarządcy urządzeń melioracji szczegółowych, kopie decyzji uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej, kopie zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, oświadczenie projektantów wszystkich branż o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Załączenie w części formalnej innych elementów niż wyszczególnione powyżej może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora. W części formalnej nie należy w szczególności załączać protokołów z rad technicznych, uzgodnień inwestora, opinii i uzgodnień dotyczących organizacji ruchu, wniosków, pism, opinii i innych wystąpień właścicieli nieruchomości położnych w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 
Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla całego zadania. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej Specyfikacji. Treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu uniknięcia różnych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robót, Zamawiający nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogów ujętych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiących podstawę do opracowania STWiORB). Specyfikacje Techniczne należy opracować w sposób umożliwiający jednoznaczną wykładnie wymaganych standardów dla stosowanych materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót oraz oceny prawidłowości ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzględniać aktualne na dzień oddania dokumentacji warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla danego projektu. Jednostki rozliczeniowe robót określone w specyfikacjach muszą być tożsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementów rozliczeniowych.

Zamawiający dopuszcza podział Specyfikacji na tomy dla poszczególnych branż. W obrębie każdego tomu musi być zachowana ciągłość numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Każdy z tomów musi zawierać spis treści z podaniem numerów stron odpowiednich STWiORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branży wiodącej dla całego zadania) musi zawierać spis wszystkich Specyfikacji.

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych dla wszystkich branż powinny być ujęte w zbiorczej specyfikacji ogólnej. W specyfikacji ogólnej należy m.in. jednoznacznie określić sposób rozliczania wszystkich wymagań zawartych w tejże specyfikacji oraz nie ujętych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu wzajemnej zgodności zapisów specyfikacji ogólnej z treścią poszczególnych specyfikacji szczegółowych. Dotyczyć to może m.in.: projektów sporządzanych przez wykonawcę oraz wykonania robót na podstawie tych projektów, kosztów zaplecza budowy, kosztów ochrony i utrzymania robót, pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej, opłat za czasowe zajęcie terenów na cele budowy, kosztów związanych z czasową organizacją ruchu, naprawy wyrządzonych szkód, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztów około inwestycyjnych wynikających z przepisów prawnych, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych czy też technologii i organizacji robót. Zwraca się uwagę, że zapis typu „w ramach ceny kontraktowej" jest zbyt ogólny, gdyż nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robót ma te elementy rozliczyć.


W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje Wykonanie robót rozbiórkowych, usuwanie humusu, usunięcie drzew i krzewów, w stosownych Specyfikacjach Technicznych należy podać dyspozycje co do sposobu zagospodarowania materiałów rozbiórkowych (nadających się lub nie do ponownego wykorzystania).
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, formularz wyceny ofertowej 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartości odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
Edytowalna wersja elektroniczna przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału całej dokumentacji na etapy (w ramach ceny ofertowej). Będzie on wynikał z możliwości technicznych i wyboru trybu uzyskiwania zgody na realizację inwestycji wg Ustawy Prawo budowlane i zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa dla każdego z etapów powinna stanowić odrębne opracowanie i być dostosowana do wymogów właściwej ustawy. Podczas etapowania robót należy uwzględnić możliwości techniczne, w tym przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę elementów wyposażenia drogi.
2. Projektant dokonując rozeznania w terenie, winien przewidzieć konsekwencje, jakie wiążą się z wyborem przebiegu projektowanej sieci przez daną nieruchomość, pod kątem możliwości jej dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie określonej działalności bądź zabudowę. Nieuzasadnione działania poprzez umiejscowienie sieci w sposób uniemożliwiający korzystanie z danej nieruchomości, powodują wzrost kosztów odszkodowań, które Zamawiający będzie zobowiązany ponieść na etapie realizacji zadania. Za spowodowany niewłaściwie przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych.

3. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane - przewiduje się, że teren niezbędny do zajęcia mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Dla terenu niezbędnego do czasowego zajęcia w związku z przeprowadzaniem robót (w szczególności mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) należy uzyskać od właścicieli oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością do celów budowlanych. Każda konieczność stałego zajęcia poza istniejącym pasem drogowym wymaga zgody Zamawiającego i może skutkować zmianą trybu realizacji danego odcinka. 
4. Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, które są wymagane przez Prawo budowlane winny być w oryginałach załączone do egz. nr 1 Projektu budowlanego (PB). Na okładce tego egzemplarza należy umieścić czerwony napis „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień".
5. Wszystkie oryginalne dokumenty, które nie zostały zamieszczone w Projekcie budowlanym, winny być przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny się znaleźć kserokopie dokumentów załączonych do PB potwierdzone „za zgodność” i opisem, iż oryginały znajdują się w PB. Dotyczy to zarówno samych pism jak, i załączników graficznych. Teczka/segregator winny zawierać spis wszystkich dokumentów oraz daty ich ważności.
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisami ustawy Pzp tj. dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 i 101 ustawy Pzp, w szczególności uwzględniać, że:
a) w opisie proponowanych materiałów i urządzeń nie można zawierać zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że proponowanych materiałów i urządzeń nie można opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku w opisie muszą być wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową przekaże Zamawiającemu spis stron, na których opisano produkty, materiały czy urządzenia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu wraz ze stosownym zestawieniem wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności zgodnie z poniższą tabelą;
Tabela 1. Parametry równoważności

	Lp.
	Nazwa / symbol

odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
	Szczegółowy opis równoważnych

parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych
	Pozycja STWIORB /

Pozycja przedmiaru


b) proponowane materiały i urządzenia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden z następujących sposobów przez:

· określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

· odniesienie do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których mowa w art. 102 ustawy Pzp, oraz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i innych systemów referencji technicznych określonych w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – w takim przypadku zastosowanie mają zapisy art. 102 ustawy Pzp;
· odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wybranych cech;

· odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności;
c) opisując proponowane materiały i urządzenia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu w każdym przypadku towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

8. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi obowiązujących ustaw, rozporządzeń aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.
9. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.
10. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
11. Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, podpisane przez projektantów, sprawdzających oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja jest:
· sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
· kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
· kompletna pod względem uzgodnień branżowych i spełnienia warunków w nich zawartych,
· kompletna pod względem wymagań, wynikających z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,

· sprawdzona pod względem zgodność, w tym STWiORB z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
· sprawdzona pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.
12. Projektant będzie brał udział w konsultacjach społecznych i ewentualnych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z lokalną społecznością w celu przedstawienia proponowanych rozwiązań.

13. Projektant winien uczestniczyć w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe wraz z bieżącym dokonywaniem ewentualnych korekt w dokumentacji projektowej związanych z zapytaniami ofertowymi).

14. Projektant winien wystąpić o odstępstwo w stosunku do obowiązujących przepisów w wyniku braku możliwości zastosowania normatywnych rozwiązań projektowych.

Sporządził: Arkadiusz Gawłowski
 
1
 
1
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych 

Strona 1 z 20

